תקנות מקורות אנרגיה (הספק חשמלי מרבי במצב המתנה למכשירים חשמליים ביתיים ומשרדיים),  התשע"א  – 2010

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש"ן - 1989 1 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

| הגדרות |  | בתקנות אלה – |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | "הספק חשמלי במצב המתנה"- | הספק חשמלי הנמדד במצב שמכשירים אינם בפעולה אבל נשארים מחוברים לרשת החשמל לזמן לא מוגדר על מנת לאפשר הפעלה מחודשת בשלט רחוק או באמצעים אחרים, או הספק חשמלי הנמדד למטרת הצגת אינפורמציה על צג אלקטרוני, לרבות שעון. |
|  |  | "מכון התקנים" - | מכון כמשמעותו בסעיף 2 לחוק התקנים, התשי"ג-1953 (להלן – חוק התקנים)2; |
|  |  | "מכשירים" - | מכשירים חשמליים לשימושים ביתיים ומשרדיים, כמפורט בתוספת הראשונה, הפועלים במתח שאינו עולה על 230 וולט והמופעלים על-ידי התחברות לרשת החשמל בלבד; |
|  |  | "מעבדה מאושרת"- | כמשמעותה בסעיף 12 לחוק התקנים. |
|  |  | "תקן"- | תקן ישראלי ת"י 62301 " מכשירי חשמל ביתיים : מדידת הספק במצב המתנה"3 שתוקפו מזמן לזמן לפי חוק התקנים, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי, והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות שכתובתו www.mni.gov.il; בהעדר הפניה כאמור, לא יהיה תוקף לתקן לעניין תקנות אלה. |
| חובה לעמוד בדרישה להספק חשמלי מרבי במצב המתנה |  | לא ייבא אדם, לא ייצר לשימוש בארץ, ולא ימכור מכשירים אלא אם כן – - מכון התקנים או מעבדה מאושרת בדקו בהתאם לתקן את ההספק החשמלי של המכשירים בזמן המתנה; - הממונה קבע בהתאם לתוצאות הבדיקה לפי פסקה (1) כי ההספק החשמלי של המכשירים בזמן המתנה אינו עולה על ההספק החשמלי המרבי, המפורט בתוספת השנייה. |  |
| העברת מידע לממונה | 4. | יצרן או יבואן של מכשיר ימסור לממונה מידע על צריכת האנרגיה של מכשירים במצב המתנה שייבא או שייצר לפי דרישת הממונה. |  |
| תחילה | 5. | תחילתן של תקנות אלה ארבעה חודשים מיום פרסומן. |  |

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

רשימת מכשירים

מכשירים ביתיים בעלי צג אלקטרוני לרבות מכונות כביסה, מייבשי כביסה, מדיחי כלים, תנורי אפייה, תנורי מיקרו גל וכדומה;

ציוד טכנולוגית מידע לרבות מחשבים, מסכים למחשב, מדפסות וכדומה;

ציוד שמע לרבות מכשירי רדיו, מגבירים וכדומה ולרבות מכשירי טלפון אלחוטיים;

מקלטי טלוויזיה, ממירים דיגיטאליים לקליטת שידורי כבלים ולוויין (למעט ממירים דיגיטליים המנוהלים על-ידי מוקד שידורים או באמצעות הצפנת שידורים).

תוספת שנייה

(תקנה 2)

הספק חשמלי מרבי במצב המתנה של מכשירים

| מכשירים במצב המתנה שמחזירים אותם לפעולה מלאה באמצעות שלט מרחוק או באמצעים דומים | מכשירים עם תצוגה אלקטרונית להצגת אינפורמציה על מצב הפעלה של המכשיר לרבות שעונים |
| --- | --- |
| הספק חשמלי במצב המתנה (וט) - 1 | הספק חשמלי במצב המתנה (וט) - 2 |

____________________

עוזי לנדאו

שר התשתיות הלאומיות

__________________ התשע"א

(___________________2010

(חמ 3-4059)

1  ס"ח התש"ן, עמ' 28.

2 ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34.

3 י"פ התשס"ח, עמ' 439.